PC* 2021/2022

Lycée Bellevue

TD 2  : Changements d’états isobares d’un mélange binaire

Exercice 1 : Diagramme binaire HCl/H2O

Pour ajuster le pH d’une eau trop basique, on peut ajouter de l’acide chlorhydrique, solution aqueuse de chlorure d’hydrogène. Le diagramme binaire liquide vapeur du mélange H2O/HCl sous une pression de 1 bar est représenté ci-dessus. (En abscisse est porté le pourcentage en masse en chlorure d’hydrogène, en ordonnée la température en °C).

1)Préciser la nature des domaines A, B, C, D. Indiquer le nom des 
courbes frontières entre D, B et A ; entre D, B et C. Quelle est la particularité du point E ?

2) Déterminer à 25 °C sous une pression de 1 bar, la composition de la phase liquide, en équilibre avec la phase vapeur. En déduire la solubilité du chlorure d’hydrogène, en litres pour 1 kg d’eau.

3) La solution commerciale a un titre massique en HCl égal à 33 %.

- Déterminer la température de début d’ébullition de cette solution.

- Un kilogramme de cette solution commerciale est portée à 90 °C, sous une pression de 1 bar. Déterminer :

  - la masse de la phase liquide ;

  - la masse de la phase vapeur ;

  - la masse de chlorure d’hydrogène contenu dans la phase vapeur ;

  - la masse de chlorure d’hydrogène contenu dans la phase liquide.

Données :Masse molaire atomique du chlore : 35,5.10-3 kg.mol-1

Masse molaire atomique de l’hydrogène : 1,0.10-3 kg.mol-1

Exercice 2 :

Document : Les courbes  d’analyse thermiques sont obtenues en refroidissant sous 1 bar différents mélanges gazeux eau-benzène. Selon la composition du mélange, on observe sur ces courbes une ou plusieurs ruptures de pente, pouvant correspondre éventuellement à des paliers. Dans le tableau ci-dessous, on indique la fraction molaire d'eau dans le mélange initial gazeux ainsi que les températures de rupture de pente traduisant l'apparition d'une phase liquide. On a souligné les températures correspondant à l'existence d'un palier.

On notera x1 la fraction molaire d'eau dans le liquide et y1 la fraction molaire d'eau dans la vapeur.

| Point | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fraction molaire d'eau dans le mélange initial | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,90 |  |
| Première température de rupture de pente (K) | 353,0 | 348,7 | 344,0 | 340,8 | 343,8 | 355,6 | 363,9 | 370,2 | 373,0 |
| Deuxième température de rupture de pente (K) |  | 340,8 | 340,8 |  | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |  |

1. Tracer l'allure du diagramme binaire du mélange eau-benzène en faisant apparaître la courbe de rosée et la courbe d'ébullition dans deux couleurs différentes.

D'après le diagramme, les deux liquides présentent-ils une miscibilité nulle ou totale ? Justifier ce résultat en comparant les propriétés de ces deux solvants.

2.On chauffe un mélange liquide équimolaire eau – benzène sous 1 bar.

A quelle température l'ébullition commence-t-elle ? Quelle est alors la composition de la phase vapeur ?

La vapeur est éliminée au fur et à mesure de sa formation. Indiquer quel liquide disparaît en premier. Quelle est la valeur de la température lorsque la dernière goutte de ce liquide disparaît ? Quelle est alors la composition de la phase vapeur ?

3.On introduit à 25 °C, dans un récipient fermé et maintenu à la pression P° = 1 bar, un mélange constitué de 1,4 moles d'eau et 0,6 mole de benzène. Indiquer la composition exacte du système à l'équilibre (nature des phases et quantité de matière de chaque constituant dans chaque phase) pour  T =  :

a) T=330,0K

b) T=355,6K

c) T=370,2K

Exercice 3 :

L’argent et l’or cristallisent en formant un alliage de substitution Au(1-x)Agx appelé « or pâle ou or vert » par les orfèvres. On admettra que ce mélange est idéal et se fait avec conservation des volumes.

1) Hiéron , roi de Syracuse, fit faire une couronne par son orfèvre ; la densité de cette couronne , mesurée par Archimède, était de 17,1 et sa masse de 4180 g. Quelle était la composition massique ? Quelle en était la composition molaire et la formule   ?

2) l’argent et l’or sont miscibles en toutes proportions à l’état solide et forment un alliage de substitution dont le diagramme binaire est donné ci-dessous. En abscisse est portée la fraction molaire en argent xAg.

On chauffe à la pression atmosphérique un alliage de masse totale égale à 1000g dont la fraction molaire en argent est 0,25

A quelle température apparaît la première goutte de liquide et quelle est sa composition en fractions molaires ?

Déterminer la composition molaire et massique des différentes phases en présence à 1045 °C.

A partir de quelle température le système est-il complétement liquide ? Quelle est alors la composition massique du liquide ?

Masses molaires ( en gmol-1)              Ag : 108              Au : 197

Densités                                               Ag : 10.5            Au : 19.5

Diagramme binaire argent-or

Exercice 4 : Alliages métalliques avec le ruthénium

Le ruthénium peut être utilisé en alliage avec différents métaux.

- Le ruthénium (Ru) et l’osmium (Os) sont miscibles à l’état solide (avec un très faible écart à l’idéalité) et à l’état liquide. Quelles sont les propriétés physico-chimiques qui doivent être proches pour justifier cette observation ? Est-ce cohérent avec les positions respectives de Ru et Os dans le tableau périodique ?

- Proposer une allure pour le diagramme binaire isobare solide-liquide Ru-Os.

Le diagramme binaire Ru-Al est quant à lui bien plus complexe que le précédent. On présente ci-dessous une version simplifiée de ce diagramme (P = P°).

- Indiquer, en justifiant brièvement, la nature des phases présentes dans les domaines A, B, C et D sur le diagramme précédent.

- La structure microscopique à une température de 298 K d’un alliage de fraction molaire x(Ru) = 0,53 est schématisée ci-dessus à droite . A quoi correspondent les différentes zones (claires et foncées) ? Déterminer le rapport des quantités de matière de chaque phase présente à l'aide du diagramme binaire. Ce résultat semble-t-il cohérent avec la structure microscopique ? Expliquer brièvement.

Exercice  5 :  Un matériau silylé , la Mullite

La silice est présente dans la nature sous de nombreuses formes. Parmi les différents minéraux rencontrés, on retrouve un composé formé avec l'alumine : la mullite. On donne le diagramme binaire du mélange silice-alumine ci-dessous.

1. Comment un tel diagramme est-il obtenu? Identifier et nommer les courbes remarquables de ce diagramme binaire.

2. Définir ce que sont un composé chimiquement défini et une solution solide. Quelle est la différence entre ces composés ?

3. Qu'est ce que la mullite ? Quelle est sa composition ? Expliciter votre raisonnement.

4. À quoi correspond le point à la température de 1595°C et à une composition de 10% d'alumine environ ?

5.On ajoute à 1kg de mullite ccd  fondue à 2000°C 10 moles de silice. On note ce mélange M.

Quelle est la composition massique du mélange M?

Quels sont les constituants (chimiques et physiques) du mélange M à 1700°C? Donner leurs proportions.

6.Représenter l'allure de la courbe de refroidissement du mélange M en fonction du temps en précisant les différentes parties.

Masses molaires atomiques en gmol-1     Al : 27    Si : 28   O :  16