Support d’étude : Portail ABB 	Classe : Bac Pro EDPI

Objectif

L’arrêt des moteurs de l’ouvre portail n’est pas commandé par des capteurs, mais par le réglage d’une temporisation. Dans leur mouvement, les vantaux rencontrent des butées franches. Pour que le fonctionnement des moteurs soit supérieur au temps de déplacement des vantaux, il est nécessaire de prévoir dans la chaîne cinématique un dispositif dit limiteur de sécurité qui autorise la rotation du moteur quand le vantail sera bloqué. Le couple à la sortie du limiteur doit être suffisamment important pour vaincre l’effet du vent sur le vantail. On cherche tarer le limiteur pour un fonctionnement optimal.

Période : 3ème trimètre.								Durée 4H00

Pré-requis :

-Prise en main du portail ;

-Analyse fonctionnelle ;

-Frottement et adhérence ;

-Le filetage ;

-Comportement des ressorts et des rondelles Belleville ;

-SolidWorks ; MotionWorks ; Digiview.

Conditions ressources :

Le système en état de fonctionnement.

Le dossier technique du système.

1 PC simulation équipé SW et MW.

1 PC acquisition équipé Digiview.

Outillage :

1 rapporteur d’angle

1 clé à ergot + divers outillage.

Pied à coulisse.

Ressources informatiques.

Compétences attendues :

*Décoder un CDCF ;

*Analyser un produit ;

*Collecter des documents ;

*Organiser son travail ;

*Définir une solution en exploitant des outils informatiques

Etape 1 (20 min):

Objectif Terminal :

-Déterminer un couple résistant en fonction de la vitesse du vent.

Objectifs intermédiaires :

-Déterminer la surface en contact avec le vent à l’aide du modeleur 3 D.

-Déduire le couple résistant à l’aide de l’abaque.

Etape 2 (20 min):

Objectif Terminal :

-Déterminer un couple moteur en fonction du couple récepteur en utilisant un logiciel de simulation dynamique.

Objectifs intermédiaires :

-Paramétrer une liaison en introduisant un couple résistant sur le logiciel de simulation dynamique.

Etape 3 (90 min):

Objectif Terminal :

-Mettre en évidence la nécessité du tarage d’un limiteur de couple.

Objectifs intermédiaires :

-Régler la valeur du couple résistant sur le support réel.

-Mesurer et valider un réglage.

-Interpréter des résultats expérimentaux.

Etape 4 :(110 min)

Objectif Terminal :

-Tarer un limiteur de sécurité.

Objectifs intermédiaires :

-Calculer un effort presseur nécessaire pour obtenir un couple donné, à l’aide

des relations existantes.

-Trouver les caractéristiques d’un composant (vis, rondelle Belleville…)

-Déterminer les paramètres de réglage.

-Régler et vérifier.