PC* 2025 / 2026

Bellevue

TP2 : L’acide phosphorique  en solution aqueuse

L’acide phosphorique H3PO4 est principalement destiné à la fabrication d’engrais phosphatés , engrais  le plus souvent employés, en association avec l’élément azote. En 2022 , la capacité mondiale de production est de 220 millions de t , la chine étant le premier producteur .

L’acide phosphorique est préparé à partir de phosphates naturels, par attaque à l’acide sulfurique.

Dans l’Union européenne , la seule mine de phosphates en activité, exploitée par Yara, est située en Finlande, à Siilinjärvi. Sa production, en 2020, a été de 995 000 t.

Les objectifs de ce TP sont d’illustrer

- la méthode  de synthèse industrielle de l’acide phosphorique

- les titrages acido -basiques en solution aqueuse

1ère partie : obtention de l’acide phosphorique

Conformément à la synthèse industrielle , l’acide phosphorique est préparé par action de l’acide sulfurique sur du phosphate de calcium  contenu dans les minerais .

Le mode opératoire à mettre en œuvre est le suivant :

Introduire dans un bécher de 250 mL , 75 mL de la solution d’acide sulfurique de concentration   C = 0,5 molL-1. Ajouter progressivement  sous agitation 3,90 g de phosphate tricalcique .

Après une quinzaine de minutes d’agitation , filtrer , laver le solide  à l’eau distillée et récupérer le filtrat .

Le solide s’identifie à du  phosphogypse (sulfate de calcium di hydraté) ; le sécher à l’étuve à 50°C pendant 30 minutes . Peser après séchage .

Q1. Ecrire l’équation -bilan de la réaction modélisant la transformation  chimique réalisée .

Q2. Quel est le rôle du lavage à l’eau distillée ?

Q3. A partir de la masse de phosphogypse sec , évaluer le rendement en acide phosphorique et  l’utiliser pour  évaluer  la masse de minerai ( phosphate tricalcique) nécessaire à la production d’une tonne d’acide phosphorique .

La suite a pour but de déterminer une deuxième estimation de ce rendement en procédant à un titrage acido-basique du filtrat .

2ème partie  : Titrage acido-basique du filtrat

Q4 . Rappeler la chaine de mesure d’un pH . Indiquer comment étalonner le pH -mètre si besoin.

Q5. Expérience 1 : Diluer 5 fois la solution d’acide sulfurique fournie et procéder au dosage pH-métrique d’un échantillon de  5 mL de la solution diluée  par la soude de concentration C = 0,10 ± 0,01 molL-1 .

Q6. Expérience 2 : Prélever 10 mL  du filtrat et diluer 10 fois . Doser 20 mL de la  solution diluée par la soude de concentration C = 0,10 ± 0,01 molL-1. Tracer soigneusement la courbe de variation du pH au cours de ce dosage .

Q7. A l’aide du logiciel DOZZZAQUEUX , tracer la courbe de simulation de dosage pH-métrique de 10 mL d’une solution d’acide phosphorique par une solution de soude , on prendra la même concentration pour les 2 solutions C = 0,1 molL-1 .

Interpréter l’allure de cette courbe .

Q8. A l’aide du logiciel DOZZZAQUEUX , tracer la courbe de simulation de dosage pH-métrique de 10 mL d’une solution constituée d’un mélange d’acide phosphorique ( concentration CP = 0,1 molL-1) et  d’acide sulfurique ( concentration CS )   par une solution de soude  de concentration C = 0, 5  molL-1 .Faire varier la concentration CS :   0,05 molL-1     0,1 molL-1    0,2 molL-1

Interpréter l’allure des courbes obtenues et leur évolution avec la concentration CS .

Q9. Interpréter la courbe expérimentale ;  en déduire en fonction des volumes équivalents observés le rendement  de sa formation ; l’expression du rendement doit être établie uniquement en fonction des volumes équivalents .

Comparer à la valeur obtenue à partir de la masse de phosphogypse .

Q10. Connaissez vous des applications du phosphogypse ?

Q11 . Pour aller plus loin : titrage de la soude par  H3PO4  : A l’aide du logiciel DOZZZAQUEUX , tracer la courbe de simulation de dosage pH-métrique de 10 mL d’une solution de soude  C = 0,01 molL-1  par une solution d’acide phosphorique de  même  concentration  .

Interpréter cette courbe en indiquant les équations bilan des réactions support du dosage dans les différentes parties de la courbe .

Données :

Masses molaires  en gmol-1              H : 1          O : 16      S  = 32        Ca : 40

L’acide sulfurique est un diacide  , la première acidité est forte  , la deuxième est caractérisée par pKa = 2

L’acide phosphorique est un triacide  en solution aqueuse  .

| Phosphate tricalcique | Formule: Ca₃(PO₄)₂ Poids moléculaire: 310,18 g/mol Point de fusion: 1670 °C Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C) |  |
| --- | --- | --- |
| Solution aqueuse d’acide sulfurique (H2SO4) | Formule: H₂SO₄ Poids moléculaire: 98,08 g/mol |  |
| Solution aqueuse de soude (Hydroxyde de sodium ) | Formule: NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa) Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C) |  |